西松校園虛擬網路B計畫

- 校園現況（192.2.1.X）：

  - 目前校園電腦（需要IP）相關設備數量：

| 項次 | 用途 | 數量 | 項次 | 用途 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服器 （校務行政主機、DNS、DNS2、proxy、VOD、mailt、mails、asp、cache、firewall） | 10 | 4 | 電腦教室 （C1-C3學生35台+老師1台+伺服器1台+A4噴墨*2+雷射*1）*3+C2光碟櫃+C3光碟櫃 | 122 |
| 2 | 中心辦公室 （info1、info2、info3、info4、燒錄器、notebook1、notebook2、test1、test2） | 9 | 5 | 教室電腦 （49台）+6台印表機+彩色A4雷射*1+3台英語教室 | 59 |
| 3 | 校務行政約43台+3台大雷射 | 49 | 6 |  |  |

  - 未來可能增設需要IP之設備：

| 項次 | 用途 | 數量 | 項次 | 用途 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室電腦大約80台 +印表機12台 | 92 | 4 | 幼稚園（打資料用） | 4 |
| 2 | 圖書室（查詢資料） | 6 | 5 |  |  |
| 3 | 北棟學生資料查詢 | 8 | 6 |  |  |

- B（172.23.X.X）計畫內容：

1、IP規劃

| 位置或用途 | IP分配 | 範圍 |
| --- | --- | --- |
| 資訊中心+各項伺服器 | 172.23.1.X | Server（1-30)、辦公室的PC（31-60） |
| 電腦教室 | 172.23.2.X |  |
| 校務行政+圖書室+幼稚園 | 172.23.1.X | 100-250 |
| 東西南北棟教室電腦 （含專科教室、資源班） | 172.23.3.X |  |
| 所有的印表機 | 172.23.4.X | 校內所有的網路印表機 |
| DHCP動態IP | 172.23.5.X 172.23.6.X | 校務行政Server VOD Server |

2、伺服器IP規劃

| 伺服器 | IP | 伺服器 | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火牆 | 172.23.1.254 | 虛擬DNS | 172.23.1.3 |
| 校務行政主機 | 172.23.1.1 | 教師電子郵件 | 172.23.1.6 |
| DNS+WWW+FTP | 172.23.1.2 | 學生電子郵件 | 172.23.1.7 |
| 閘道器 | 172.23.1.254 | 隨選伺服器 | 172.23.1.5 |
| Cache flow | 172.23.1.9 | Proxy Server | 172.23.1.4 |

3、更改防火牆設定：

- 將原本防火牆設定，先進行備份，如果可以先使用Ghost或DriveImage將整個partiton備份下來。

- 修改網卡IP：到網路裡面設定TCP/IP選項將「WebGuard FireWall Virtual Adapter」選項由原先的「192.2.1.254→172.23.1.254」。子遮罩網路改成「255.255.0.0」。

- 修改WebGuard的設定：

| 選項 | 內容 |
| --- | --- |
| 網路單位 | Net_192.2.1.254→Net_172.23.1.254 網路位址改成172.23.0.0 子網路遮罩改成255.255.0.0 |
| 網路單位 | WebGuard FireWall、DB Agent、ConfigHost改成172.23.1.254 子遮罩網路改成255.255.0.0 |
| 網路單位 | 將各項伺服器的IP改成上述的IP之後，記得將子遮罩網路改成255.255.0.0 |
| IP防假冒 | 將192.2.1.254/255.255.255.0改成172.23.1.254/255.255.0.0 |
| 網路位址轉換器 | 各伺服器一對一 如果需要則將每一個C新增一個網路單位在分別給予多對一的設定。 |

4、更改各伺服器IP（172.23.X.X/255.255.0.0，網域sups.tp.edu.tw）

| 虛擬IP | 電腦名稱 | 用途 | 虛擬IP | 電腦名稱 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 校務行政主機 | 7 | mails/www2 | 學生電子郵件 |
| 2 | www/dns | DNS+WWW | 8 |  |  |
| 3 | dns2/info | 虛擬DNS2 | 9 | cache | Cache Server |
| 4 | proxy | 代理伺服器 | 10 |  |  |
| 5 | vod | 隨選VOD伺服器 | 11 |  |  |
| 6 | mailt/w3 | 教師電子郵件 | 12 |  |  |

5、更改各工作台IP：

- 先將DHCP設起來，請教室電腦先使用自動取得IP。

- 接著請老師上網的時候，代理伺服器改成上述的IP。

- 更改電子公文收發的IP，使其可以正常收發公文。

- 更改電腦教室的IP。

- 重新安裝教室電腦的軟體，並將IP改為先的IP。