### 水資源指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  |  |  | 建築物名稱 |  |  |  |  |
| 建築物類別 | 住宿類 |  |  | □ | 其他類 |  |  |  | □ |
| 水資源設計概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅類 | 省水馬桶大號一次沖水量Q1 |  | L |  | 省水馬桶使用率α1 |  |  |  |  |
|  | 省水馬桶小號一次沖水量Q2 |  | L |  | 二段式省水馬桶使用率α2 |  |  |  |  |
|  | 省水水拴使用水量Q3 |  | L |  | 省水水拴使用率α3 |  |  |  |  |
|  | 省水洗澡設備節水量B |  | L |  | 省水洗澡器材使用率α4 |  |  |  |  |
| 其他類 | 各式用水器材 | 有否省水標章或用水量規範證明 |  |  | 設備總數量 Yi |  | 省水器材採用量 Xi |  |  |
|  | 省水器材採用率R(ΣXi÷Yi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、雨水、中水再利用率C= (未利用時設C=0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.自來水節水率WR計算 or 省水器具採用節水率WE計算 住宿類 WR ＝(250 – ((13－Q1)×α1＋3.43×(13－Q2) ×α2＋4.57×(3－Q3)×α3＋ B ×α4))÷ 250 – C＝ 其他類 WE ＝ R+ C ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.水資源指標及格基準值檢討及合格判斷式 合格與否; 合格. 不合格. WR 是否 ≦ 0.8 ? WE 是否 ≧ 0.8 ? |