### 綠化指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  |  |  | 建築物名稱 |  |  |  |
| 綠化設計概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一.植栽數量表與覆土檢驗、植栽密度檢驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植 栽 種 類 |  |  | CO2固定量 Gi( kg/m) | 栽種面積 Ai (m2) |  | 檢驗覆土深度(m) |  | 檢驗每棵種栽面積 (m2/株) |
| 疏植區域 | 闊葉大喬木 |  | 808 | ____株×9.0 m2 = m2 |  | ＞0.9m |  | ＞9.0m2 |
|  | 闊葉小喬木、針葉木或疏葉形喬木 |  | 537 | ____株×6.25m2= m2 |  | ＞0.9m |  | ＞6.25m2 |
|  | 大棕櫚類 |  | 410 | ____株×6.25m2= m2 |  | ＞0.7m |  | ＞6.25m2 |
| 密植區域 | 密植喬木 |  | 900 | m2 |  | ＞0.9m |  | ＜6.25m2 |
|  | 密植灌木叢（高約1.3cm） |  | 438 | m2 |  | ＞0.4m |  |  |
|  | 密植灌木叢（高約0.9cm） |  | 326 | m2 |  | ＞0.4m |  |  |
|  | 密植灌木叢（高約0.45m） |  | 205 | m2 |  | ＞0.4m |  |  |
| 其他區域 | 高草花花圃或高莖野草地(高約1m) |  | 46 | m2 |  | ＞0.25m |  |  |
|  | 一年生蔓藤、低草花花圃或低莖野草地(高約0.25m) |  | 14 | m2 |  | ＞0.25m |  |  |
|  | 多年生蔓藤 |  | 103 | m2 |  | ＞0.25m |  |  |
| 二.生態綠化優待係數 α= (提出本土植物、誘鳥誘蝶植物、耐污染植物等80%以上全面性植栽生態計畫說明,其值為1.1~ 1.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.綠化總CO2固定量TCO2計算 TCO2＝ΣGi(植栽種類之單位面積CO2 固定量) × Ai (植栽種類之栽種面積)×α TCO2＝ kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、基地綠化及格標準值檢討 法定建蔽率 ( 1－ r ) = ≦0.15? yes:1.0- r= 0.5 no:1.0- r 基地面積 基地綠化及格標準值TCO2C＝0.5 × A0 × ( 1.0 - r)×500 ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、合格判斷式 合格與否; 合格. 不合格. T CO2 是否 ≧ T CO2 c? |