### CO2 減 量 指 標 評 估 表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  | 建築物名稱 |  |
| 建物概要 | 地上樓層數 |  | 結構系統分類 |  |
|  | 構造別 |  | 結構系統係數S |  |
| - 計算形狀係數F 二.計算輕量化係數W 評 估 項 目; fi係數. 平面形狀; 1.平面規則性a; 平面規則□ 平面大略規則□ 平面不規則□. 2.長寬比b; b＝. 3.樓板挑空率e; e＝. 4.挑空偏心f; f1＝ & f2＝. 立面形狀; 5.立面退縮g; 樓層退縮比＝. 6.立面出挑h; a＝. 7.層高均等性i; i＝. 8.高寬比j; j＝. 9.立面裝飾性k; 儉樸□ 尚可□ 過份裝飾□. F＝ f1×f2×………×f9 ＝ 且 F ≦ 1.2. 項 目; wi. 結構載重; 主結構體W1; □鋼構造、輕金屬構造、木構造 □SRC構造 □RC構造 □磚石構造. 隔間牆W2; □輕隔間牆（使用率一半以上） □磚牆 □RC隔間牆. 外牆W3; □金屬玻璃帷幕牆（使用率一半以上） □RC外牆 、PC版帷幕牆. 衛浴W4; □預鑄整體衛浴（使用率一半以上）. W ＝ Σ Wi ＝. 三.計算非金屬建材使用率R（無使用時R＝0） 高爐水泥; 再生陶瓷面磚; 再生磚、水泥磚; 再生混凝土骨材; 其他再生材料. 再生建材使用率Xi. CO2排放量影響率Zi; 0.12; 0.08; 0.05; 0.01. 優待倍數Yi; 1.0; 2.0; 2.0; 2.0. R ＝ Σ Xi × Zi × Yi ＝. 四.計算CO2減量指標C CO2 CCO2＝ F × S × W × （1 - R） ＝ S由表上方建物概要判斷值代入 五.基準值檢討 合格與否; 合格. 不合格. CCO2 ＜ 0.88 |