品質計畫製作綱要

目錄

前言	1

第一章 計畫範圍	1-1

1 依據	1-1

2 工程概要	1-1

3 工程主要施工項目及數量	1-1

4 適用對象	1-1

第二章 管理責任	2-1

1 品管組織	2-1

2 工作職掌	2-1

3 管理審查	2-1

第三章 施工要領	3-1

1 施工要領訂定	3-1

第四章 品質管理標準	4-1

1 品質管理標準訂定	4-1

第五章 材料及施工檢驗程序	5-1

1 材料設備檢驗程序	5-1

2 施工檢驗程序	5-1

第六章 設備功能運轉檢測程序及標準	6-1

1 設備功能運轉檢測程序	6-1

2 設備功能運轉檢測標準	6-1

第七章 自主檢查表	7-1

1 自主檢查表之訂定	7-1

2 自主檢查表之執行	7-1

第八章 不合格品之管制	8-1

1 不合格材料及設備之管制	8-1

2 施工缺失之管制	8-1

第九章 矯正與預防措施	9-1

1 矯正措施	9-1

2 預防措施	9-1

第十章 內部品質稽核	10-1

1 品質稽核權責	10-1

2 品質稽核範圍	10-1

3 品質稽核頻率	10-1

4 品質稽核流程	10-1

第十一章 文件紀錄管理系統	11-1

1 文件管理系統	11-1

2 紀錄管理作業程序	11-1

3 紀錄移轉及存檔	11-1

品質計畫製作綱要

前言

行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）爲提升公共工程施工品質，於八十五年訂定「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱作業要點），對於公共工程三級品管制度的實施方式加以規範，嗣配合政府採購法之相關規定及實務上需要，於九十一年三月修正。

公共工程三級品管制度的落實執行攸關公共工程品質至鉅，其中第一層級之廠商品質管制是為關鍵。在第一層級之品質管制中，品質計畫之完整性、可行性，在教學與實務應用間，存有落差。工程會在九十一年八月二十日發布了施工查核小組組織準則與作業辦法後，各主管機關成立施工查核小組加強查核所屬機關之工程品質與進度之查核時，即印證了上述的疑慮，工程會乃擬訂品質計畫製作綱要之藍本，邀集品管班講師、實務界的先進，訂定本綱要，作為品管班教學及實務應用之參考。

本品質計畫製作綱要（以下簡稱計畫綱要）係以查核金額以上工程規模為基準編訂，其內容係依作業要點規定之章節編排。第一級品管，廠商應建立施工品質管制系統。廠商應依工程之特性與合約要求擬定施工計畫並提出品質計畫，設立品管組織，以確保工程的施工成果能符合設計及規範。

品質計畫製作應注意事項：

- 整體品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等。若工程包括有運轉類機電設備者，則應另增加「設備功能運轉檢測程序及標準」之章節。

「分項品質計畫」之內容則包括「施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗流程、自主檢查表」等章節。

整體品質計畫與分項品質計畫之關聯性，如圖一。

公共工程施工品質管理作業要點

整體品質計畫

ｊ設備功能運轉檢測程序及標準

ｉ文件紀錄管理系統

ｈ內部品質稽核

ｇ矯正與預防措施

ｆ不合格品之管制

ｄ自主檢查表

ｃ材料及施工檢驗程序

ｂ品質管理標準

ａ施工要領

ｅ管理責任

分項品質計畫

圖一、整體品質計畫與分項品質計畫關聯圖

二、整體品質計畫僅為概略之規劃，應於開工前（或依契約規定時間）提出，並經主辦機關或監造單位核備。「分項品質計畫」則配合各分項施工計畫依施工時程先後，於工程施工前提出，並報主辦機關或監造單位核備後施工。

（a+b+c+d）

三、對於二千萬元以上未達查核金額之工程，機關得依工程規模及性質調整品質計畫內容。但至少應包括自主檢查表、材料及施工檢驗程序、矯正與預防措施及文件記錄管理系統等項目。

四、製作品質計畫時，除依契約及作業要點規定辦理外，另應參酌其他相關法令，如公共工程專業技師簽證規則、技師法、營造業法、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表等辦理。

本計畫書綱要係僅供參考，若契約另有規定時，應從其規定。另每章之后編有「本章撰寫說明」，予以重點提示，說明計畫製作方向及重點。

第一章 計畫範圍

## 1	依據

撰寫品質計畫書之依據，如工程契約(含規範及圖說)、技師法、營造業法、公共工程專業技師簽證規則、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表、廠商之品質系統作業規定等。

## 2工程概要

工程概要包含：（★參考撰寫說明1）

- 工程名稱

- 工程主辦機關

- 設計單位及設計人

- 監造單位及監造人

- 廠商及專任工程人員

- 工程地點

- 契約工期

- 工程規模概述﹝以建築工程為例，如：基地面積、建築面積、地上（）層、地下（）層、（）造結構物…等﹞

- 契約金額

## 3工程主要施工項目及數量

工程主要施工項目及數量，包括契約中主要項目、特殊之材料、規格、工法等，應予表列，以利後續作業。

## 4適用對象

本計畫之適用對象，如廠商、材料供應商、設備製造商及分包廠商等。

★本章撰寫說明：

- 工程概要應扼要說明工程內涵，其內容應包括工程團隊名稱、施工面積大小、施工時程、工程種類、工程介面等。

- 工程施工過程，契約若有變動，計畫書應配合修訂。

第二章 管理責任

1品管組織

（1）組織架構

廠商組織架構應含管理階層，包括各部門、專任工程人員及工程施工作業主要人員，如架構圖2-1。（★參考撰寫說明2、3）

（2）人員配置

依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，指派經訓練合格且具工程實務經驗之人員從事工程品質管理。（★參考撰寫說明5、6、7）

2工作職掌

依圖2-1組織架構說明相關部門及人員應辦理之工作內容及重點，其中專任工程人員及品管人員應依契約、技師法、營造業法及「公共工程施工品質管理作業要點」規定廠商應辦之品質管理事項，明確劃分權責。（★參考撰寫說明2）

3管理審查

為確保品質管理系統能適切及持續有效，應予規劃管理階層對工地之定期審查計畫，以對品質管理系統是否有須改進及變更，進行適時之評估。（★參考撰寫說明8、9）

隸屬：

品質政策執行：

稽核、查證：

工地主任

（或專案經理）

管理階層

（包括各部門、專任工程人員）

品管人員

……

行政人員

現場工程師

圖2-1、品管組織架構圖（★參考撰寫說明3、4）

工程施工品質應由工地主任（或專案經理）向廠商公司負責。在運作實務上品質管理現場施工人員係隸屬於工地主任（或專案經理）的管轄；品質管理人員同時受公司品質管理部門業務上之監督（虛線所示），如圖2-1。

廠商對品管部門另有其獨立運作系統規劃時，則從其規定。

★本章撰寫說明：

- 依「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，管理責任應包括品管組織之責任與職權等項目。

- 品管組織應明確定義廠商執行契約的工地組織，不可只說明品管人員之職掌與資格。組織內成員之職掌，應以職稱說明，不宜針對特定人選，以免人員異動時，還需修訂計畫書。

- 工地組織依規定設置之品管人員，應在工地主任指揮之下，依廠商品質政策及目標貫徹執行，如圖2-1組織架構圖。惟廠商若對品管部門有其獨立運作系統規劃，則從其規定。

- 在品管組織架構圖內之管理階層部分，應依廠商公司實際組織型態檢討繪製。

- 依品管組織架構圖說明相關作業部門所擬配置之職稱人數，工地品管人員之資格、人數，應符合契約及「公共工程施工品質管理作業要點」第四及第五點之規定。另於工程開始進行前，品管人員應先報經主辦機關核定後，由主辦機關填報於工程會資訊網路登錄表內備查；品管人員異動時，亦同。

- 品管人員之背景應與工程性質相符，若屬機電工程，品管人員應由機電相關科系背景人員擔任。

- 品管人員若有二人以上（含），則應分別規定其工作重點。

- 管理階層對工地品質執行情形之督導審查，應包括下列：

- 稽核結果及回饋情形。

- 已完成部分與契約之符合性。

- 預防與矯正措施之狀況。

- 對管理階層審查後之改善與追蹤措施。

- 管理階層於實施審查後，應提出下列相關措施與決定：

- 為維持品質管理系統有效性之改進措施。

- 對契約要求之成品的改進。

- 資源需求。

10. 依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」指派之品管人員，應為專任，不得兼任現場工程師或其他職務等。

第三章 施工要領

## 1施工要領訂定

施工要領應包含內容：（★參考撰寫說明2）

- 施工機具：施工機具應考慮施工條件，規劃合適施工機具及數量，如混凝土施工作業所需之泵浦車、震動器(內模或外模)等。

- 使用材料：施作時所需之材料，如混凝土施工作業之預拌混凝土。

- 施工方法、步驟（順序）與流程圖：施作順序應考慮與其他工種之配合。

- 檢驗順序：施作過程中之檢驗方法與檢驗流程圖、容許誤差、步驟與應用表格。

- 施工注意事項：施作時應考慮或執行之事項、施工經驗或慣例所需施作事項，及疏忽或未考慮時將影響施工安全、品質或施工效率之工作事項等，予以檢討列出。

- 施工安全衛生與環保規定。

- 附圖與應用表單

表3-1 各分項工程施工要領一覽表（★參考撰寫說明1）

| 項 次 | 名 稱 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地盤改良工程施工要領 |  |
| 2 | 基樁工程施工要領 |  |
| 3 | 連續壁工程施工要領 |  |
| 4 | RC結構體工程施工要領 |  |
| 5 | 鋁門窗工程施工要領 |  |
| … | … |  |

★本章撰寫說明：

1.本章內應列出擬製作之施工要領項目，至於詳細施工要領內容訂定，依契約規定或視工程需要，經主辦機關或監造單位同意後，併入各分項施工計畫內。

2.施工要領係爲達成施工規範要求，檢討達成之方法及施工中應注意事項，文字力求簡潔扼要，並配合流程圖說明，不應直接翻錄施工規範。

第四章 品質管理標準

## 1品質管理標準訂定

列出分項工程品質管理標準項目（包括材料及設備，參考如表4-1）。其內容至少包括：（★參考撰寫說明2、3、4）

（1）作業流程：列出分項工程之施工順序。

（2）管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。

（3）管理紀錄。

（4）備考：相關法規與標準。

表4-1各分項工程品質管理標準一覽表

| 項 次 | 品質管理標準表名稱 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地盤改良工程品質管理標準 |  |
| 2 | 基樁工程品質管理標準 |  |
| 3 | 連續壁工程品質管理標準 |  |
| 4 | RC結構體工程品質管理標準 |  |
| 5 | 鋁門窗工程品質管理標準 |  |
| ： | ： |  |

★本章撰寫說明：

- 品質管理標準是將施工過程中之管理重點，作系統性之整理，使施工團隊成員，可依據各項工作之品質管理標準執行及管制。

- 本章內應列出擬製作之品質管理標準項目，至於詳細品質管理標準內容訂定，依契約規定或視工程需要，併入各分項施工計畫內，以使所有施工人員充分瞭解各項作業之品質規定。

- 「管理標準」、「檢查頻率」之訂定，應依契約規定量化；「檢查時機」需清楚說明時間點；「檢查方法」則需說明檢驗之工具；另在「管理紀錄」係執行該項檢驗所使用之品質管制文件或存證文件，如施工圖、相片、試驗報告…等。

- 品質管理標準應避免下列情形：

（1）「管理項目」欠具體，以致管理標準無法精確訂定。

（2）「管理標準」未量化。

（3）「檢查時機」與「頻率」混淆。

（4）「不符合之處理」方式不切實際，或文字說明過於含糊。

（5）管理標準內未說明管理紀錄方式或所使用表單。

（6）管理紀錄文件，與管理項目不符。

# 第五章 材料及施工檢驗程序

## 1材料設備檢驗程序

- 材料設備選定前之送審流程。（★參考撰寫說明2）

- 材料設備進料前之管制程序。（★參考撰寫說明4）

- 材料設備檢試驗單位之核備程序。

- 材料設備於進場後之管理（已檢驗與未檢驗之區隔）。

- 材料設備檢驗流程。（★參考撰寫說明5、6）

- 對材料設備檢、試驗結果之管制方法。（★參考撰寫說明7）

- 應用表單及使用說明。

## 2施工檢驗程序

- 訂定限止點。（★參考撰寫說明6、8、9）

- 施工檢驗流程（包含自主檢查及向主辦機關申請查驗程序）。

- 對查核結果之管制。（★參考撰寫說明7）

- 應用表單及使用方法。

★本章撰寫說明：

- 應依契約對工程使用之各種材料設備及各項作業，訂定檢驗程序。材料設備部份，於選定前，宜作審查，以確保使用之材料設備能符合品質要求。

- 材料設備選定前之作業計畫擬定，除依循廠商之品質管制作業規定外，應事先瞭解主辦機關之要求，例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料…等資料之提送，據以編製。

- 對材料檢驗及施工檢驗各項相關作業流程，皆應另繪製流程圖表達。

- 對材料設備進料前之管制作業，檢討之內容至少應包括有備料時間、試驗時機及進料時間等。

- 材料設備檢驗流程之訂定，應含材料設備自主檢查時點之訂定及向監造單位申請檢驗程序，且對材料設備檢驗時之管理要項（管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率…），應與第四章品質管理標準連結。

- 廠商於施工過程應訂定自主檢查之查驗點，落實辦理自主檢查，另應配合監造單位所訂定之限止點，通知監造單位辦理查驗，查驗合格後方得繼續下一階段施工。

- 對材料檢試驗及施工查核結果之處置，應與第八章不合格品之管制及第九章矯正與預防措施連結。

- 限止點（hold point，俗稱查驗停留點）：工作進行中經監造單位指定的停留點，該點的工作非經監造單位檢驗或同意，不能進行後續工作。凡工作到達停留點前，應以書面方式告知業主檢驗日期、時間、地點，俾業主派員檢驗。

- 各施工項目查驗停留點之訂定，可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內。

第六章 設備功能運轉檢測程序及標準

（工程內含運轉類設備應撰寫本章）

1設備功能運轉檢測程序

（1）機電系統架構

繪製系統架構圖，說明零組件、次系統、整體系統間之關聯性。（★參考撰寫說明2）

（2）單機設備檢測

爲確認單機設備於裝置後，能符合契約要求，依設備性質規劃訂定測試計畫，包括測試項目、時機、程序、方法及使用表單等。（★參考撰寫說明3、4）

（3）系統運轉檢測

爲確認機電設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等全套系統設備裝配完成後，能符合契約要求，依設備之性質，檢討訂定相關測試計畫。（★參考撰寫說明5）

（4）整體功能試運轉檢測

爲確認各機電設備系統裝置完成後，對整體內各系統之相互連結、啟動、運轉與操控能正常運作，依設備之性質，檢討訂定相關測試計畫及所應提交監造單位之測試紀錄、報告。（★參考撰寫說明6）

2設備功能運轉檢測標準

對於各項設備功能運轉之檢驗，依所訂定之單機、系統及設備整體組設完成後與他項工程介面連結之整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別檢討訂定應達到契約所訂之標準。

★本章撰寫說明：

1.工程標的若屬以機電為主或含運轉類機電設備者，應依「公共工程施工品質管理作業要點」第三點規定，增訂「設備功能運轉檢測試程序及標準」，詳盡規劃設備於選定、進場前之檢驗等程序，並擬定設備於工地組設完成後之系統功能運轉測試計畫。

2.制定設備功能運轉檢測程序時，應先提出機電系統架構圖，以表達零組件、次系統、整體系統間之關聯性。

3.對於單機設備之檢測，應依設備性質，訂定下列相關計畫：

（1）設備進廠前（製造過程中）之檢驗作業計畫擬定（含對設備製造廠商應配合之檢驗作業要求）。

（2）設備進場及施工（或組裝）過程之檢驗計畫，及相關文件之送審流程擬定（包括各相關出廠證明、測試報告、施工組裝圖說等）。

4.單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性訂定，一般包括：試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試等。

5.對於系統運轉之檢測，應依設備性質，訂定下列相關計畫事項：

（1）系統運轉測試計畫，至少包含下列各項

a.完整之系統分類及系統組合測試計畫。

b.個別系統之完整測試程序。

c.相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法。

（2）個別系統運轉測試程序

a.系統分類及組合之個別檢測程序。

b.個別系統獨立功能性運轉測試程序。

c.系統清理及排放檢測程序。

6. 對於整體功能試運轉之檢測，應依設備性質，檢討辦理下列相關事項：

（1）訂定整體功能試運轉測試計畫

a.個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重點。

b.試運轉或全程操作應注意事項（含供電方式及其穩定性檢討）。

（2）實施整體系統連結整合測試應提出之記錄及報告，包括下列各項：

a.全程操作及調整紀錄。

b.功能異常時之檢測報告書。

c.完整之試運轉報告書。

d.各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。

e.試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。

7.對各項測試結果之處置，應與第八章不合格品之管制連結。

# 第七章 自主檢查表

1自主檢查表之訂定

依契約規定之施工項目及數量，檢討訂定檢查表項目（可參考如表7-1），並提出自主檢查表應包含之內容及重點。（★參考撰寫說明2）

自主檢查表內容，至少應包括：檢查項目、檢查標準﹝含標準值及檢測（查）值﹞、檢查結果之記錄等欄位。（★參考撰寫說明3）

表7-1各分項工程自主檢查表一覽表

| 編 號 | 檢查表名稱 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地盤改良工程自主檢查表 |  |
| 2 | 基樁工程自主檢查表 |  |
| 3 | 連續壁工程自主檢查表 |  |
| 4 | RC結構體工程自主檢查表 |  |
| 5 | 鋁門窗工程自主檢查表 |  |
| ： | ： |  |

2 自主檢查表之執行

自主檢查表應說明下列事項：（★參考撰寫說明4）

（1）執行人員及時機。

（2）不符合情形（可即時改正或屬重大異常）處置及管制方式，並與第八、九章連結。

表7-2自主檢查表

○○○○自主檢查表（參考表7-1）　編號：

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查位置 |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 檢查時機 | □查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  | 設計圖說、規範之檢查標準 （定量定性） |  | 實際檢查情形 （敘述檢查值） |  | 檢查結果 |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |

工地主任簽名：						　　　現場工程師簽名：

★本章撰寫說明：

1.自主檢查表係針對一特定工作項目之施工成果檢查，而非廣泛的作業流程來管制。

2.本章內應列出擬製作之自主檢查表項目，至於詳細自主檢查表內容訂定，依契約規定或視工程需要，經主辦機關或監造單位同意後，併入各分項施工計畫內。

3.自主檢查表於製作時，應依施工要領及品質管理標準予以表列，並注意以下事項：

（1）自主檢查表內容之訂定，應依施工要領之施工順序，予以檢討列出擬檢查之項目，並依品質管理標準訂定檢查標準。

（2）表單抬頭應是廠商的單位名稱，經常看見廠商的自主檢查表，表單是主辦機關的名稱。

（3）表單的簽證欄位不應該有主辦機關或監造單位的簽證欄位，因為主辦機關或監造單位的查核並不屬於廠商自主品管的一環。

（4）品管人員查核自主檢查之填寫詳實度，除對自主檢查表須予以查閱外，另應透過定期或不定期作經常性之稽核，以確認自主檢查作業是否落實執行。

（5）自主檢查表是工作現場的查核使用表單，應考量方便性，檢查（品質）標準（判定合格與否的標準）應非常明確。

（6）自主檢查的方法如係抽樣檢查，應紀錄查核的「點（位置）」與結果。

4.自主檢查係由現場工程師執行，檢查完畢後，應當場簽名，不應事後以蓋章方式處理。

# 第八章 不合格品之管制

### 1不合格材料及設備之管制

（1）配合第五章及第六章材料設備檢驗程序規定，檢討經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理方式，及儲存方式（合格、不合格品應於現場區隔儲存）。

（2）對不合格品後續處置之追蹤管制。（★參看撰寫說明）

（3）對材料及設備不合格率異常時之管制方式，及如何與矯正與預防措施連結。

（4）相關應用表單及使用說明。

### 2施工缺失之管制

（1）配合第五章材料及施工檢驗程序規定，經檢驗不合格之處理方式。對於可即時改正缺失部分或重大缺失，應訂定有不同之管制方法。

（2）對不合格施工之後續處理追蹤機制及管制表格，並訂定核定權責。

（3）對於施工缺失頻率高之項目，如何與矯正與預防措施作連結。

（4）相關應用表單及使用說明。

★本章撰寫說明：

本章應對材料設備與施工兩部分，分別訂定管制程序。另依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，品管人員應對於不合格品作追蹤管制，故於訂定管制之人員及權責時，應將品管人員納入。

# 第九章 矯正與預防措施

1矯正措施（★參看撰寫說明2）

（1）矯正作業辦理時機之訂定（例如以缺失發生之頻率、缺失之嚴重性…等）。

（2）矯正措施執行之流程。（★參看撰寫說明3）

（3）矯正結果之紀錄。

（4）矯正措施成效之評估方法。

（5）相關應用表單及使用說明。

2預防措施（★參看撰寫說明4）

（1）採行預防措施之時機。

（2）預防措施之執行流程。（★參看撰寫說明5）

（3）所採行措施之結果紀錄。

（4）預防措施成效之評估方法。

★本章撰寫說明：

- 依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，品管人員應辦理品管統計分析，並依統計結果，提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄。

- 「矯正」所關切的不是產品本身，而是確保產品品質的「管制流程」；為防止不符合事項再度發生，組織應採行矯正措施，以消除現存不符合事項之原因，俾持續改進品質管理系統之有效性。所採行措施，可包括對程序與制度面之修改。

- 矯正措施流程：

（1）有效處理使用者的缺失反應及完成品不符合規定的報告。

（2）調查完成品、製程及品質系統的不符合原因，並記錄調查結果。

（3）決定矯正措施，以消除不符合發生之原因。

- 採取必要之預防措施，以消除潛在不符合之原因，以防止不符合狀況之發生。所採行措施，可包括對程序與制度系統之修改。「預防」可以廣義的定義在「事前」與「防範未然」。但是此處所強調的是「事後」的不合格品及缺失分析檢討，以回饋到下一專案。

預防措施流程：

（1）利用適當資料來源，如影響產品品質之製程與作業、品質紀錄、稽核結果、相關表報及使用者之缺失反應等，以分析及消除不符合之潛在原因。

（2）決定執行預防措施的步驟。

（3）執行預防措施，並實施各項管制，以確保其有效性。

第十章 內部品質稽核

## 1品質稽核權責

說明品管人員執行內部品質稽核之權責。

## 2品質稽核範圍

對預定實施之品質稽核系統要項、實際位置、組織活動及執行稽核前之稽核通知等擬定計畫。稽核範圍至少應包括下列各項：

- 施工人員應具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。

- 施工人員確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。

- 對於工地之各項計畫書、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，是否落實執行。

- 由文件及紀錄查證執行工作者確實依據作業流程執行。

- 查證執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。

- 回饋機制之有效性。

## 3品質稽核頻率

擬定稽核頻率時，凡管理、組織、政策、技術或工法等方面有不穩定或重大之改變，其能影響品質系統者，以及各工項初始施工或最近幾次稽核之結果等各種狀況，均為訂定稽核頻率之因素，並據以排定稽核時程計畫。

4品質稽核流程

稽核流程包含稽核之通知、起始會議、稽核後會議、稽核結果通知、結案、矯正措施等，分別予以說明，應含相關使用表單及附件。

★本章撰寫說明：

品質稽核為一項內部系統化及獨立性的查驗，以判定工地執行之各項品質活動是否有效落實執行，且能適切地達成目標及工程主辦單位之要求。本章之內部品質稽核為品管人員對工地施工人員落實品質制度程度所作稽核，對稽核完成後之矯正回饋措施應與第九章連結。

10-2

第十一章 文件紀錄管理系統

## 1文件管理系統

對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。（★參考撰寫說明2）

## 2紀錄管理作業程序

規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序，及如何配合文件之分類、編碼等，將其紀錄成果作有系統之歸檔。（★參考撰寫說明3）

## 3紀錄移轉及存檔

（1）工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃。

（2）規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。

★本章撰寫說明：

1.本章分為文件管制與紀錄兩部分，計畫重點應包括文件（各類計畫書、程序書、圖說、各項往來公文及送業主核定之文件）」的編擬、審查、核定與分送流程、應用表單（如：文件審查意見表與管制表等）與權責訂定，以及紀錄（表單）的分類、歸檔等，以提供完整的紀錄，爲工程品質留存客觀之佐證。

2.對於文件之制定，應考量下列事項：

（1）文件發行前之核准及適切性。

（2）文件製作應易於閱讀並容易識別。

（3）應防止失效文件被誤用，若該文件為任何目的而保留時，應予以適當鑑別。

3.隱蔽部分應輔以施工照片紀錄，以利查證。